A Baby-Rug Kft. informatikai hálózata a vállalat mindennapi működésének alapját képezi, biztosítva a folyamatos és biztonságos adatáramlást a különböző részlegek között. Jelen dokumentáció célja a hálózati infrastruktúra felépítésének, működésének és karbantartási elveinek áttekintése. Részletesen bemutatja a hálózati eszközöket, a topológiát, a biztonsági megoldásokat, valamint az üzemeltetési irányelveket, amelyek hozzájárulnak a rendszer stabil és hatékony működéséhez. A dokumentum segítséget nyújt mind az új, mind a meglévő rendszergazdák számára a hálózat megértésében és kezelésében.

Készítette:

-Kasnyócki Dániel Csaba

-Győri Martin

Tartalom

NYÍREGYHÁZI TELEPHELY	4

HÁLÓZATI TERV	4

IPV4-ES CÍMTÁBLA	4

ISP	5

BUDAPEST	5

NYÍREGYHÁZI TELEPHELY:	7

Forgalom irányítás IPv4:	7

Alapértelmezett statikus útvonal:	7

OSPF dinamikus routing:	7

Forgalom irányítás IPv6:	9

OSPFv3 dinamikus routing:	9

VPN,GRE  tunnel	10

3. rétegbeli redundancia megoldás --  HSRP	10

HSRP – Hot Standby Router Protocol	10

IPv4 PAT – Port Address Translation	11

2. rétegbeli redundancia megoldás:	12

EtherChannel:	12

IPv4 DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol (IPv4):	13

IPv6 DHCP – DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6):	14

IPv4 NAT – Network Address Translation:	14

ACL – Access Control List:	14

SSH – Secure Shell:	15

HR1:	15

Telnet – (Telecommunication Network):	15

SW1:	15

BUDAPESTI TELEPHELY:	16

IPV4 OSPF:	16

HR3:	16

IPV6 OSPFv3:	16

HR3:	16

VPN, GRE TUNNEL:	17

IPv4 dhcp:	18

BP-server:	18

IPv6 DHCP:	18

HR3:	18

IPv4 NAT:	19

HR3:	19

ACL – Access control list:	19

FREE WIFI:	19

BPDU Guard – Bridge Protocol Data Unit Guard	21

PortFast – (STP PortFast Feature)	21

Szerverek:	22

Windows server:	22

LINUX SZERVER:	29

ip cím:	29

ssh beállítások:	29

dns beállítások:	30

apache beállításai:	31

HÁLÓZAT PROGRAMOZÁS:	31

NYÍREGYHÁZI TELEPHELY

HÁLÓZATI TERV

| NÉV | VLAN-ID | HÁLÓZAT CÍM | MASZK |
| --- | --- | --- | --- |
| TERMELÉS | 10 | 192.168.1.0 | 255.255.255.224 |
| SZERVERFARM | 30 | 192.168.1.64 | 255.255.255.240 |
| ÜGYVITEL | 20 | 192.168.1.32 | 255.255.255.224 |
| BELSŐHÁLÓ | 77 | 192.168.1.80 | 255.255.255.240 |
| DMZ | ----- | 192.168.2.0 | 255.255.255.248 |
| OUTSIDE | ----- | 19.0.0.0 | 255.255.255.0 |

IPV4-ES CÍMTÁBLA

| ESZKŐZ NÉV | INTERFACE | IP CÍM | MASZK | ALAPÉRTELMEZETT ÁTJÁRÓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR1 | G0/0.10 | 192.168.1.3/27 | 255.255.255.224 | - |
|  | G0/0.20 | 192.168.1.35/27 | 255.255.255.224 | - |
|  | G0/0.30 | 192.168.1.65/28 | 255.255.255.240 | - |
|  | G0/0.77 | 192.168.1.81/28 | 255.255.255.240 | - |
| HR2 | G0/0.10 | 192.168.1.2/27 | 255.255.255.224 | - |
|  | G0/0.20 | 192.168.1.34/27 | 255.255.255.224 | - |
|  | G0/0.30 | 192.168.1.66/28 | 255.255.255.240 | - |
|  | G0/0.77 | 192.168.1.82/28 | 255.255.255.240 | - |
| SW1 | VALN77 | 192.168.1.83/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.81 |
| SW2 | VALN77 | 192.168.1.84/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.81 |
| SW3 | VALN77 | 192.168.1.85/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.81 |
| TPRI1 | VLAN10 | 192.168.1.5/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 |
| TLAP1 | VLAN10 | DHCP |  |  |
| TPC1 | VLAN10 | DHCP |  |  |
| TPC2 | VLAN10 | DHCP |  |  |
| ÜPRI1 | VLAN20 | 192.168.1.36/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.33 |
| ÜLAP1 | VLAN20 | DHCP |  |  |
| ÜPC1 | VLAN20 | DHCP |  |  |
| ÜPC2 | VLAN20 | DHCP |  |  |
| DHCP | VLAN30 | 192.168.1.67/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.65 |
| TFTP | VLAN30 | 192.168.1.69 | 255.255.255.240 | 192.168.1.65 |
| HTTP, DNS | DMZ | 10.0.0.3 | 255.255.255.240 | 10.0.0.1 |
| ASA1 | G1/1 | 19.0.0.0 | 255.255.255.0 | - |
|  | G1/2 | 10.0.0.1/29 | 255.255.255.248 | - |
| FTP | DMZ | 10.0.0.2/29 | 255.255.255.248 | 10.0.0.1 |

ISP

| NÉV |  | HÁLÓZAT CÍM |  | MASZK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR1 ISP1 |  | 20.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| HR2ISP2 |  | 21.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP1ISP2 |  | 22.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP1ISP3 |  | 23.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP2ISP3 |  | 24.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP3HR3 |  | 25.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP |  |  |  |  |  |
| HR1ISP1 | SE0/3/0 |  | 20.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |
| ISP1HR1 | SE0/3/0 |  | 20.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |
| HR2ISP2 | SE0/3/0 |  | 21.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |
| ISP2HR2 | SE0/3/0 |  | 21.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |
| ISP1ISP2 | SE0/2/0 |  | 22.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |
| ISP2ISP1 | SE0/2/0 |  | 22.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |
| ISP1ISP3 | SE0/3/1 |  | 23.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |
| ISP3ISP1 | SE0/3/0 |  | 23.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |
| ISP2ISP3 | SE0/3/1 |  | 24.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |
| ISP3ISP2 | SE0/3/1 |  | 24.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |
| ISP3HR3 | SE0/2/1 |  | 25.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |
| HR3ISP3 | SE0/3/1 |  | 25.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |
| HR1HR3 | tunnel1 |  | 192.168.100.1 |  | 255.255.255.252 |
| HR3HR1 | tunnel1 |  | 192.168.100.2 |  | 255.255.255.252 |
| HR3HR2 | runnel2 |  | 192.168.101.2 |  | 255.255.255.252 |
| HR2HR3 | tunnel2 |  | 192.168.101.1 |  | 255.255.255.252 |

BUDAPEST

| NÉV | HÁLÓZAT CÍM | MASZK |
| --- | --- | --- |
| IRODA | 192.168.2.0 | 255.255.255.224 |
| HR3VÁRÓ | 192.168.3.0 | 255.255.255.252 |
| VÁRÓ | 192.168.50.0 | 255.255.255.128 |

| BUDAPEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR3 | G0/0 | 192.168.2.0/27 | 255.255.255.224 | - |
|  | G0/1 | 192.168.3.0/24 | 255.255.255.0 | - |
| BPC1-8 | Fa0/1-8 | DHCP |  |  |
| BP-SERVER | Fa0/24 | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| FREE-WIFI |  | 192.168.4.0 | 255.255.255.0 |  |

| Helyszín | Eszköz | Interfész / VLAN | IPv6 cím | Prefix | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyíregyháza | HR1 | G0/0.10 | 2001:db8:1:10::1 | /64 | - |
|  |  | G0/0.20 | 2001:db8:1:20::1 | /64 | - |
|  |  | G0/0.30 | 2001:db8:1:30::1 | /64 | - |
|  |  | G0/0.77 | 2001:db8:1:77::1 | /64 | - |
|  |  | SER0/3/0 | 2001:DB8:FF:1::1 | /64 | - |
| Nyíregyháza | HR2 | G0/0.10 | 2001:db8:1:10::2 | /64 | - |
|  |  | G0/0.20 | 2001:db8:1:20::2 | /64 | - |
|  |  | G0/0.30 | 2001:db8:1:30::2 | /64 | - |
|  |  | G0/0.77 | 2001:db8:1:77::2 | /64 | - |
|  |  | SER0/3/0 | 2001:DB8:FF:2::1 | /64 | - |
| Nyíregyháza | TPRI1 | VLAN10 | 2001:db8:1:10::10 | /64 | 2001:db8:1:10::1 |
| Nyíregyháza | TLAP1 | VLAN10 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:10::1 |
| Nyíregyháza | TPC1 | VLAN10 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:10::1 |
| Nyíregyháza | TPC2 | VLAN10 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:10::1 |
| Nyíregyháza | ÜPRI1 | VLAN20 | 2001:db8:1:20::10 | /64 | 2001:db8:1:20::1 |
| Nyíregyháza | ÜLAP1 | VLAN20 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:20::1 |
| Nyíregyháza | ÜPC1 | VLAN20 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:20::1 |
| Nyíregyháza | ÜPC2 | VLAN20 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:20::1 |
| Nyíregyháza | DHCP/DNS | VLAN30 | 2001:db8:1:30::10 | /64 | 2001:db8:1:30::1 |
| Nyíregyháza | HTTPS | VLAN30 | 2001:db8:1:30::20 | /64 | 2001:db8:1:30::1 |
| Nyíregyháza | ASA1 | G1/1 (Inside) | 2001:db8:1:77::20 | /64 | - |
| Nyíregyháza | ASA1 | G1/2 (DMZ) | 2001:db8:1:100::1 | /64 | - |
| Nyíregyháza | FTP Server | DMZ | 2001:db8:1:100::10 | /64 | 2001:db8:1:100::1 |
| WAN | ISP1 | SER 0/3/0 | 2001:DB8:FF:1::2 | /64 | - |
| WAN | ISP1 | SER0/2/0 | 2001:DB8:FF:3::1 | /64 | - |
| WAN | ISP1 | SER0/3/1 | 2001:DB8:FF:4::1 | /64 | - |
| WAN | ISP2 | SER0/2/0 | 2001:DB8:FF:3::2 | /64 | - |
| WAN | ISP2 | SER0/3/0 | 2001:DB8:FF:2::2 | /64 | - |
| WAN | ISP2 | SER0/3/1 | 2001:DB8:FF:5::1 | /64 | - |
| WAN | ISP3 | SER0/2/1 | 2001:DB8:FF:6::2 | /64 | - |
| WAN | ISP3 | SER0/3/0 | 2001:DB8:FF:4::2 | /64 | - |
| WAN | ISP3 | SER0/3/1 | 2001:DB8:FF:5::2 | /64 | - |
| Budapest | HR3 | G0/0 | 2001:db8:2:10::1 | /64 | - |
| Budapest | HR3 | G0/1 | 2001:db8:2:20::1 | /64 | - |
| Budapest | HR3 | SER0/3/1 | 2001:DB8:FF:6::1 | /64 | - |
| Budapest | BPC1-8 | LAN | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:2:10::1 |
| Budapest | BP-SERVER | LAN | 2001:db8:2:10::10 | /64 | 2001:db8:2:10::1 |

NYÍREGYHÁZI TELEPHELY:

Forgalom irányítás IPv4:

Alapértelmezett statikus útvonal:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.0.0.2

OSPF dinamikus routing:

Egy dinamikus routing protokoll IPv4 hálózatokhoz. A legrövidebb útvonalat számolja ki a hálózatban (Dijkstra algoritmussal), és gyorsan reagál a változásokra.

router ospf 1

network 19.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 20.0.0.0 0.0.0.3 area 0

HR1:

HR2:

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 19.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 21.0.0.0 0.0.0.3 area 0

Forgalom irányítás IPv6:

OSPFv3 dinamikus routing:

Az OSPF IPv6-os változata. Ugyanúgy működik, mint az OSPFv4, csak IPv6 címeket kezel.

ipv6 router ospf 1

HR1:									HR2:

HR2

interface Tunnel2

ip address 192.168.101.1 255.255.255.252

mtu 1476

tunnel source Serial0/3/0

tunnel destination 25.0.0.2

HR1

interface Tunnel1

ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

mtu 1476

tunnel source Serial0/3/0

tunnel destination 25.0.0.2

VPN,GRE  tunnel:

Egy tunneling protokoll, amely lehetővé teszi különböző hálózati protokollok “becsomagolását” és átvitelét egy másik hálózaton keresztül (pl. interneten).

Biztonságos, titkosított kapcsolat két hálózat között nyilvános hálózaton (pl. interneten). Gyakran GRE-vel együtt használják.

3. rétegbeli redundancia megoldás --  HSRP

HSRP – Hot Standby Router Protocol

Cisco által fejlesztett redundancia protokoll. Több router közül egy az aktív (active), a többi készenlétben (standby), így ha az aktív kiesik, a standby átveszi a szerepét.

HR1:							HR2:

Cisco fejlesztett redundancia protokoll, amelyben több router közül egy aktív szerepet tölt be, míg a többi készenléti állapotban van. Ha az aktív eszköz kiesik, egy standby router automatikusan átveszi a feladatát. Ez egy 3. rétegbeli redundancia megoldás

HR1  								HR2

IPv4 PAT – Port Address Translation

Egyetlen publikus IP-címet több belső eszköz oszt meg különböző portok használatával (NAT overload néven is ismert).

HR1:							HR2:

2. rétegbeli redundancia megoldás:

SW3

interface Port-channel1

switchport trunk native vlan 77

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,77

switchport mode trunk

interface Port-channel3

switchport trunk native vlan 77

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,77

switchport mode trunk

SW2

interface Port-channel1

switchport trunk native vlan 77

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,77

switchport mode trunk

interface Port-channel3

switchport trunk native vlan 77

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,77

switchport mode trunk

EtherChannel:

SW1

interface Port-channel1

switchport trunk native vlan 77

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,77

switchport mode trunk

interface Port-channel2

switchport trunk native vlan 77

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,77

switchport mode trunk

Több fizikai kapcsolat egy logikai kapcsolattá vonása. Növeli a sávszélességet és redundanciát biztosít.

SW1										SW3

SW2

IPv4 DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol (IPv4):

Automatikusan kioszt IP-címeket és egyéb hálózati beállításokat (pl. gateway, DNS) IPv4 eszközöknek.

DHCP-server:

IPv6 DHCP – DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6):

IPv6-os eszközöknek ad hálózati konfigurációt. Lehet állapotkövető (stateful) vagy állapotmentes (stateless).

HR1:

IPv4 NAT – Network Address Translation:

Privát IP-címeket fordít publikus IP-címekre, így a belső hálózat elérheti az internetet.

ASA- tűzfal:

ACL – Access Control List:

Szabálylista, amely meghatározza, hogy milyen forgalom engedélyezett vagy tiltott egy hálózaton (IP, port, protokoll alapján).

SSH – Secure Shell:

Biztonságos, titkosított távoli elérés eszközökhöz (pl. router, szerver). A Telnet biztonságos alternatívája.

HR1:

username admin password 0 cisco123

ip domain-name cisco.com

line con 0

password cisco123

line aux 0

line vty 0 4

password cisco123

login local

transport input ssh

line vty 5 15

password cisco123

login local

transport input ssh

Telnet – (Telecommunication Network):

Régi, nem titkosított távoli elérési protokoll.

SW1:

line vty 0 4

password cisco123

login

transport input telnet

line vty 5 15

password cisco123

login

transport input telnet

BUDAPESTI TELEPHELY:

IPV4 OSPF:

Egy dinamikus routing protokoll IPv4 hálózatokhoz. A legrövidebb útvonalat számolja ki a hálózatban (Dijkstra algoritmussal), és gyorsan reagál a változásokra.

router ospf 1

network 25.0.0.0 0.0.0.3 area 0

HR3:

IPV6 OSPFv3:

HR3:

ipv6 router ospf 1

ipv6 ospf 1 area 0

VPN, GRE TUNNEL:

Egy tunneling protokoll, amely lehetővé teszi különböző hálózati protokollok “becsomagolását” és átvitelét egy másik hálózaton keresztül (pl. interneten).

Biztonságos, titkosított kapcsolat két hálózat között nyilvános hálózaton (pl. interneten). Gyakran GRE-vel együtt használják.

interface Tunnel1

ip address 192.168.100.2 255.255.255.252

mtu 1476

tunnel source Serial0/3/1

tunnel destination 20.0.0.1

interface Tunnel2

ip address 192.168.101.2 255.255.255.252

mtu 1476

tunnel source Serial0/3/1

tunnel destination 21.0.0.1

IPv4 dhcp:

Automatikusan kioszt IP-címeket és egyéb hálózati beállításokat (pl. gateway, DNS) IPv4 eszközöknek.

BP-server:

IPv6 DHCP:

IPv6-os eszközöknek ad hálózati konfigurációt. Lehet állapotkövető (stateful) vagy állapotmentes (stateless).

HR3:

ipv6 dhcp pool BP

address prefix 2001:db8:ff:4::/64 lifetime 172800 86400

dns-server 2001:DB8:FF:8::10

IPv4 NAT:

HR3:

Privát IP-címeket fordít publikus IP-címekre, így a belső hálózat elérheti az internetet.

ip nat inside source list 2 interface Serial0/3/1 overload

ACL – Access control list:

HR3:

Szabálylista, amely meghatározza, hogy milyen forgalom engedélyezett vagy tiltott egy hálózaton (IP, port, protokoll alapján).

FREE WIFI:

BPDU Guard – Bridge Protocol Data Unit Guard

STP biztonsági funkció. Ha egy porton BPDU érkezik, ahol nem kellene (pl. végponti port), akkor letiltja azt.

PortFast – (STP PortFast Feature)

Gyorsítja a portok aktiválását végponti eszközök (pl. PC) esetén, kihagyva az STP tanulási fázisait.

Szerverek:

Windows server:

LINUX SZERVER:

ip cím:

ssh beállítások:

ufw beállítások:

dns beállítások:

apache beállításai:

HÁLÓZAT PROGRAMOZÁS: