NYÍREGYHÁZI TELEPHELY

HÁLÓZATI TERV

| NÉV | VLAN-ID | HÁLÓZAT CÍM | MASZK |
| --- | --- | --- | --- |
| TERMELÉS | 10 | 192.168.1.0 | 255.255.255.224 |
| SZERVERFARM | 30 | 192.168.1.64 | 255.255.255.240 |
| ÜGYVITEL | 20 | 192.168.1.32 | 255.255.255.224 |
| BELSŐHÁLÓ | 77 | 192.168.1.80 | 255.255.255.240 |
| DMZ | ----- | 192.168.2.0 | 255.255.255.248 |
| OUTSIDE | ----- | 19.0.0.0 | 255.255.255.0 |

IPV4-ES CÍMTÁBLA

| ESZKŐZ NÉV | INTERFACE | IP CÍM | MASZK | ALAPÉRTELMEZETT ÁTJÁRÓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR1 | G0/0.10 | 192.168.1.3/27 | 255.255.255.224 |  |
|  | G0/0.20 | 192.168.1.35/27 | 255.255.255.224 |  |
|  | G0/0.30 | 192.168.1.65/28 | 255.255.255.240 |  |
|  | G0/0.77 | 192.168.1.81/28 | 255.255.255.240 |  |
| HR2 | G0/0.10 | 192.168.1.2/27 | 255.255.255.224 |  |
|  | G0/0.20 | 192.168.1.34/27 | 255.255.255.224 |  |
|  | G0/0.30 | 192.168.1.66/28 | 255.255.255.240 |  |
|  | G0/0.77 | 192.168.1.82/28 | 255.255.255.240 |  |
| SW1 | VALN77 | 192.168.1.83/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.81 |
| SW2 | VALN77 | 192.168.1.84/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.81 |
| SW3 | VALN77 | 192.168.1.85/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.81 |
| TPRI1 | VLAN10 | 192.168.1.5/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 |
| TLAP1 | VLAN10 | DHCP |  |  |
| TPC1 | VLAN10 | DHCP |  |  |
| TPC2 | VLAN10 | DHCP |  |  |
| ÜPRI1 | VLAN20 | 192.168.1.36/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.33 |
| ÜLAP1 | VLAN20 | DHCP |  |  |
| ÜPC1 | VLAN20 | DHCP |  |  |
| ÜPC2 | VLAN20 | DHCP |  |  |
| DHCP | VLAN30 | 192.168.1.67/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.65 |
| TFTP | VLAN30 | 192.168.1.69 | 255.255.255.240 | 192.168.1.65 |
| HTTP, DNS | DMZ | 10.0.0.3 | 255.255.255.240 | 10.0.0.1 |
| ASA1 | G1/1 | 19.0.0.0 | 255.255.255.0 |  |
|  | G1/2 | 10.0.0.1/29 | 255.255.255.248 |  |
| FTP | DMZ | 10.0.0.2/29 | 255.255.255.248 | 10.0.0.1 |

ISP

| NÉV |  | HÁLÓZAT CÍM |  | MASZK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR1 ISP1 |  | 20.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| HR2ISP2 |  | 21.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP1ISP2 |  | 22.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP1ISP3 |  | 23.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP2ISP3 |  | 24.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP3HR3 |  | 25.0.0.0 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP |  |  |  |  |  |  |
| HR1ISP1 | SE0/3/0 |  | 20.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP1HR1 | SE0/3/0 |  | 20.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| HR2ISP2 | SE0/3/0 |  | 21.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP2HR2 | SE0/3/0 |  | 21.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP1ISP2 | SE0/2/0 |  | 22.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP2ISP1 | SE0/2/0 |  | 22.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP1ISP3 | SE0/3/1 |  | 23.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP3ISP1 | SE0/3/0 |  | 23.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP2ISP3 | SE0/3/1 |  | 24.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP3ISP2 | SE0/3/1 |  | 24.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| ISP3HR3 | SE0/2/1 |  | 25.0.0.1/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| HR3ISP3 | SE0/3/1 |  | 25.0.0.2/30 |  | 255.255.255.252 |  |
| HR1HR3 | tunnel1 |  | 192.168.100.1 |  | 255.255.255.252 |  |
| HR3HR1 | tunnel1 |  | 192.168.100.2 |  | 255.255.255.252 |  |
| HR3HR2 | runnel2 |  | 192.168.101.2 |  | 255.255.255.252 |  |
| HR2HR3 | tunnel2 |  | 192.168.101.1 |  | 255.255.255.252 |  |

BUDAPEST

| NÉV | HÁLÓZAT CÍM | MASZK |
| --- | --- | --- |
| IRODA | 192.168.2.0 | 255.255.255.224 |
| HR3VÁRÓ | 192.168.3.0 | 255.255.255.252 |
| VÁRÓ | 192.168.50.0 | 255.255.255.128 |

| BUDAPEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR3 | G0/0 | 192.168.2.0/27 | 255.255.255.224 |  |
|  | G0/1 | 192.168.3.0/24 | 255.255.255.0 |  |
| BPC1-8 | Fa0/1-8 | DHCP |  |  |
| BP-SERVER | Fa0/24 | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| FREE-WIFI |  | 192.168.4.0 | 255.255.255.0 |  |

| Helyszín | Eszköz | Interfész / VLAN | IPv6 cím | Prefix | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyíregyháza | HR1 | G0/0.10 | 2001:db8:1:10::1 | /64 |  |
|  |  | G0/0.20 | 2001:db8:1:20::1 | /64 |  |
|  |  | G0/0.30 | 2001:db8:1:30::1 | /64 |  |
|  |  | G0/0.77 | 2001:db8:1:77::1 | /64 |  |
| Nyíregyháza | HR2 | G0/0.10 | 2001:db8:1:10::2 | /64 |  |
|  |  | G0/0.20 | 2001:db8:1:20::2 | /64 |  |
|  |  | G0/0.30 | 2001:db8:1:30::2 | /64 |  |
|  |  | G0/0.77 | 2001:db8:1:77::2 | /64 |  |
| Nyíregyháza | SW1 | VLAN77 | 2001:db8:1:77::11 | /64 |  |
| Nyíregyháza | SW2 | VLAN77 | 2001:db8:1:77::12 | /64 |  |
| Nyíregyháza | SW3 | VLAN77 | 2001:db8:1:77::13 | /64 |  |
| Nyíregyháza | TPRI1 | VLAN10 | 2001:db8:1:10::10 | /64 | 2001:db8:1:10::1 |
| Nyíregyháza | TLAP1 | VLAN10 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:10::1 |
| Nyíregyháza | TPC1 | VLAN10 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:10::1 |
| Nyíregyháza | TPC2 | VLAN10 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:10::1 |
| Nyíregyháza | ÜPRI1 | VLAN20 | 2001:db8:1:20::10 | /64 | 2001:db8:1:20::1 |
| Nyíregyháza | ÜLAP1 | VLAN20 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:20::1 |
| Nyíregyháza | ÜPC1 | VLAN20 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:20::1 |
| Nyíregyháza | ÜPC2 | VLAN20 | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:1:20::1 |
| Nyíregyháza | DHCP/DNS | VLAN30 | 2001:db8:1:30::10 | /64 | 2001:db8:1:30::1 |
| Nyíregyháza | HTTPS | VLAN30 | 2001:db8:1:30::20 | /64 | 2001:db8:1:30::1 |
| Nyíregyháza | ASA1 | G1/1 (Inside) | 2001:db8:1:77::20 | /64 |  |
| Nyíregyháza | ASA1 | G1/2 (DMZ) | 2001:db8:1:100::1 | /64 |  |
| Nyíregyháza | FTP Server | DMZ | 2001:db8:1:100::10 | /64 | 2001:db8:1:100::1 |
| Budapest | HR3 | G0/0 | 2001:db8:2:10::1 | /64 |  |
| Budapest | HR3 | G0/1 | 2001:db8:2:20::1 | /64 |  |
| Budapest | BPC1-8 | LAN | DHCPv6 | /64 | 2001:db8:2:10::1 |
| Budapest | BP-SERVER | LAN | 2001:db8:2:10::10 | /64 | 2001:db8:2:10::1 |

PROTOKOLOK:

szerverek:

mit csinálnak, beállításai.

magyarázat a szerver konfigról

ACL ASA

programozás :

python-ban

routeren futtatható program napi log jelentést csináljon.